Утверждаю

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»

______________________А.В. Чечетов

«_____»_____________________20___г.

Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

Инструкция обязательна для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную эксплуатацию газового хозяйства жилых домов независимо от ведомственной принадлежности, и для населения, использующего газ при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, на территории РФ.

Ответственность за сохранность газового оборудования и   исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах - на их председателей, в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности- на собственников (пользователей).

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями инструкции несут собственники (пользователи).

1. Товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы; управляющие организации, либо при непосредственном управлении - собственники помещений в многоквартирном доме должны:

1.1  Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.

1.2  Обеспечивать в любое время суток беспрепятственный доступ работников специализированных организаций в подвалы, технические подполья для проверки их на загазованность.

1.3  Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, предоставлять в установленные сроки предприятиям газового хозяйства акты на исправность дымоходов и вентиляционных каналов.

1.4  Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное, при обмене) только после инструктажа жильцов специализированной организацией при наличии   подтверждающего   документа.

2. Собственники (пользователи) квартир (домовладений),   использующие   газ   в   быту,   обязаны:

2.1  Пройти инструктаж по безопасному использованию газа в эксплуатационной специализированной организации, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

2.2  Следить за  работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

2.3  По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

2.4  При неисправности газового оборудования вызвать работников специализированной организации.

2.5  При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации по телефону 04.

2.6  При появлении  запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу  по телефону 04 (вне  загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

2.7  Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

2.8  При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

- сообщить окружающим о мерах предосторожности;

- сообщить в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации  по телефону 04 из незагазованного места;

- принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения-выключения электроосвещения,  появлению открытого огня и искры;

- до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

2.9    Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников специализированной организации по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

2.10  Обеспечивать свободный доступ работников специализированной организации к месту установки баллонов сжиженного газа в день .

2.11  Ставить в известность специализированную организацию при выезде из квартиры на срок более месяца.

3. Собственникам (пользователям) квартир (домовладений) запрещается:

3.1.   Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

3.2.   Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

3.3.   Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

3.4.   Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых  баллонах.

3.5  Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) дымоходов.  Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

3.6  Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах.

3.7   Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

3.8    Допускать к пользованию газовыми приборами лиц, не прошедших инструктаж по безопасному пользованию газом в быту.

3.9  Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.

3.10  Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

3.12  Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

3.13  Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27 л (один из них запасной).

3.14  Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м от них.

3.15  Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

Лица, нарушившие "Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд", несут ответственность в соответствии  с законодательством РФ.

Разработал: Начальник газовой службы ЗАО «Радугаэнерго»                                                                                                                      В.В. Ражев